联能报文数据协议

总值/特征值报文格式

报文规范：

帧头：AA 55

| 序号 | 代号 | 含义 | 字节大小 | 解析方式 | 备注（8振动8温） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id_h | 高字节id | 1字节 | 设备id devid = id_h * 256 + id_l 范围：10001~65500 - 唯一标识，不可重复。 |  |
| 2 | id_l | 低字节id | 1字节 |  |  |
| 3 | msg_type | 消息类型 | 1字节 | 0x01 温度、0x02 振动、0x03波形 【可扩充】 |  |
| 4 | channel | 通道 | 1字节 | 0x00、0x01、... 0x15 序号从0开始，依次递增。 【用于区分不同传感器】 |  |
| 5 | bat | 电池电量 | 4字节 | 该数据为电池电量； 如：高位在前，低位在后。 0x41、0xD7、0x33、0x33; value=26.9 大端模式1234，高位在前，低位在后 单位：V | 无：默认0xFFFFFFFF 【暂时没用到，用于备用】 |
| 6 | T | 温度值 | 4字节 | 规则见电池电量 单位：℃ | 温度特征值类型时有效 其他类型无效，默认0xFFFFFFFF |
| 7 | X_Vrms | 速度有效值 | 4字节 | 规则见电池电量 单位：0.1mm/s | 加速度特征值类型时有效 其他类型默认0xFFFFFFFF |
| 8 | X_Dpp | 位移值 | 4字节 | 规则见电池电量 单位：um | 加速度特征值类型时有效 其他类型默认0xFFFFFFFF |
| 9 | X_GErms | 包络有效值 | 4字节 | 规则见电池电量 单位：m/s^2 | 加速度特征值类型时有效 其他类型默认0xFFFFFFFF |
| 10 | X_GEpk | 包络峰值 | 4字节 | 规则见电池电量 单位：m/s^2 | 加速度特征值类型时有效 其他类型默认0xFFFFFFFF |
| 11 | X_Ha | 包络加速度值峰值 | 4字节 | 规则见电池电量 单位：m/s^2 | 加速度特征值类型时有效 其他类型默认0xFFFFFFFF |

帧尾：A5 A5

注意：所有报文必须带上帧头帧尾，否则软件在解析的时候会被拦截。

字节数= 帧头(2) + 1 * 4 + 4 * 7 + 帧尾(2) = 36字节

PS：时间戳精确到秒【后续考虑，暂时不用】

波形数据格式

报文规范：

帧头：AA 55

| 序号 | 代号 | 含义 | 字节大小 | 解析方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | id_h | 高字节id | 1字节 | 设备id devid = id_h * 256 + id_l 范围：10001~65500 |
| 2 | id_l | 低字节id | 1字节 |  |
| 3 | msg_type | 消息类型 | 1字节 | 0x01 温度、0x02 振动、0x03波形 【可扩充】 |
| 4 | channel | 通道 | 1字节 | 0x00、0x01、... 0x15 序号从0开始，依次递增。 【用于区分不同传感器】 |
| 5 | gSeq | 序列号 | 2字节 | 用于记录波形分包传输时，该报文是第几包数据。 |
| 6 | total_package | 总包数量 | 2字节 | 该波形上传的总包数量。 数量可能会比较大，扩充为2字节。 |
| 7 | X | 加速度波形 | 1024字节 | 波形使用float4字节 大端模式1234，高位在前，低位在后 如：0x41、0xD7、0x33、0x33; value=26.9 单位：m/s^2 |
| 8 | Sample_Rate | 采样率 | 2字节 | 高位在前，低位在后【新扩充的】 |

帧尾：A5 A5

所有报文必须带上帧头帧尾，否则软件在解析的时候会被拦截。

字节数= 帧头(2) + 8 + 1024 + 2 + 帧尾(2) =1038字节

如果振动通道传递25600个数据，则总包数为25600/256=100包；

常用采样长度：

- 1024

- 2048

- 4096

- 8192

- 16384

- 32768

传感器默认配置

采样率：25600Hz

点数：8192